ПАСПОРТ

ФЛЮС СОЮЗ-1700

Август 2024г.

Флюс «Союз-1700»

Особенности

Не содержит галогенидов. Слабо кипящий.

Некоррозионный синтетический

Совместим с оловянно-свинцовыми и бессвинцовыми припоями

Применим для монтажа SMD/BGA

Соответствует стандарту IPC7711-7721

Предназначение

«Союз-1700» — это клейкий паяльный флюс на основе синтетического полимера и синтетической смолы, который был разработан для пайки большинства паяемых поверхностей, компонентов, сборок и подложек. Флюс «Союз-1700» может использоваться для общего монтажа, переделки и ремонта печатных плат, а также для крепления припойных сфер к пакетам с шаровой сеткой (BGA).

Флюс разработан для использования с применением: паяльных станций с горячим воздухом, инфракрасных паяльных станций, ручной пайки паяльником, конвекционного оплавления, системами паяльной фазы. Возможен монтаж элементов в корпусах SOIC, DIP, SIP, ZIP, SOP, QFP, PLCC, BGA, TQFP без обязательной последующей отмывки флюса, при условии использования стандартных термопрофилей для пайки, рекомендованных ГОСТом Р 56427-2015.  Остатки флюса после пайки являются инертными. Флюс можно наносить кистью или печатать по трафарету. Соответствует стандарту IPC 7711-7721. Флюс обладает достаточной смачивающей активностью. Флюс совместим со всеми свинцовыми и бессвинцовыми сплавами, может использоваться в широком спектре применений.

Характеристики

- Состояние - вязкий

- Цвет: бесцветный

- Классификация по стандарту J-STD-004A: ROL0

- Классификация по IPC и EN - REL0

- Растворимость в воде: нерастворимый

- Относится к классу к классу NO-CLEAN

- Активность флюса L0

- Точка плавления 75 °C

- Точка самовоспламенения >350 °C

- Запах хвойный PH (5% вод. раствор.)  7.5 (35% раствор флюса)

- Вязкость при 20°C ± 200.000 cPs (по Брукфильду об. в мин., TF вращающийся центр)

- Применяется для реболлинга, монтажа и демонтажа корпусов BGA, свинцовой и бессвинцовой пайки

- Подходит для дозации в трафаретной печати и DIP технологии

- Кислотное число: не менее 95.5 мгКОН/г

- Антикоррозионный агент: присутствует, не менее 0.7%

Сравнительная характеристика активности и коррозионных свойств на меди

| Союз-1700 | N-1770 | ERSA FMKANC32 | Interflux 8300 | Martin HT00.0017 | EFD 6-412-A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Показатели поверхностного сопротивления популярных флюсов

| Наименование флюса | Без термообработки | Паяльник 280°C | Термопрофиль По ГОСТР | Термопрофиль Климатическая камера 70% 70°C 48часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Союз-1700 | ≥20 000 | ≥20 000 | ≥20 000 | ≥10 000 |
| Союз-Аполлон | ≥≥ 500 | ≥≥ 500 | ≥20 000 | ≥10 000 |
| Эрса | ≤ 200 | ≤ 50 | ≥20 000 | ≥10 000 |
| Interflux | ≥≥ 500 | ≥≥ 7000 | ≥20 000 | ≥10 000 |
| Martin | ≥≥2000 | ≥≥ 500 | ≥20 000 | ≥10 000 |

| Название | Метод тестирования | Результат |
| --- | --- | --- |
| IPCклассификация флюса | J-STD-004 | ROL0 |
| IPCклассификация флюса | J-STD-004B3.3.1 | ROL0 |

| Название |  | Метод тестирования |  | Результат | Картинка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медное зеркало |  | J-STD-004B3.4.1.1 IPC-TM-6502.3.32 |  | LOW |  |
| Коррозия |  | J-STD-004B3.4.1.2 IPC-TM-6502.6.15 |  | Пройден |  |
| Количественный тест на галогены |  | J-STD-004B3.4.1.3 IPC-TM-6502.3.28.1 |  | 0.0% |  |
| Качественная реакция на галогены «Хромат Серебра» |  | J-STD-004B3.5.1.1 IPC-TM-6502.3.33 |  | Пройден |  |
| Качественная реакция на галогениды «Пятно фтора» |  | J-STD-004B3.5.1.2 IPC-TM-6502.3.35.1 |  | Фтор отсутствует |  |
| Наименование | Метод тестирования |  | Результат |  |  |  |
| Поверхностное сопротивление изоляции | J-STD-004B3.4.1.4 IPC-TM-6502.6.3.7 |  | Все измерения на тестовых образцах превышают 100 МОМ |  | Фактический результат не менее 10 000 МОМ |  |
| Определение кислотного числа | J-STD-004B3.4.2.2 IPC-TM-6502.3.13 |  | 95.5 ±3 mgKOH/g |  |  |  |
| Визуальный | J-STD-004B3.4.2.5 |  | пройден |  |  |  |
| Смачивание | J-STD-005A3.9 IPC-TM-6502.4.45 |  | пройден |  |  |  |

Хранение

| Вид хранения | Время | Температура |
| --- | --- | --- |
| Хранение невскрытого флюса | Не менее 18 мес. | 4°C-25°C |
| Хранение вскрытого флюса | 12 мес. | <25°C |

Не хранить флюс вблизи огня или источников тепла. Хранить вдали от солнечного света, так как это может привести к ухудшению качества продукта. Флюс поставляется готовым к использованию, перемешивание не требуется. Не смешивайте использованные и неиспользованные химикаты в одном контейнере. Закрывайте все открытые контейнеры. После вскрытия срок годности гелеобразного флюса зависит от окружающей среды и метода применения.

Отмывка.

Флюс можно очистить с помощью имеющихся в продаже средств для удаления флюса, таких как, бензин галоша, Росс-150, «FLUX OFF» и т. д.

Безопасность.

При выполнении паяльных работ используйте достаточную вентиляцию и надлежащие средства индивидуальной защиты.

Утилизируйте отработанные материалы в специально предназначенных для этого контейнерах в соответствии с правилами утилизации промышленных отходов.

ТУ 20.59.56-001-41296202-2021.  Соответствует ГОСТ 19250-73

| Дата изготовления | АВГУСТ 2024 |
| --- | --- |
| Получатель | ООО ПЛАТЭК, ИНН 7731430234 |

ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Русский Флюс» г. Белгород ИНН 3123394618

Отметка о приемке ОТК __________

Директор ООО Русский Флюс                 Найдёнов А. Н.